HDSM N° 0714

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

ESCORIAS - FUNDICIÓN

RESEÑA DE SEGURIDAD: Compuesto sólido. Contiene óxidos metálicos y boratos como subproductos de la fundición de concentrados de Planta de Procesos y muestras geológicas. En contacto con la piel causará irritación y/o lesión por su formación de partículas vidriosas. La ingestión irritará la boca, garganta y el conducto gastrointestinal.

- INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL PROVEEDOR

| NOMBRE DEL PRODUCTO/ INSUMO | ESCORIAS DE FUNDICIÓN |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN QUÍMICA | ALTO CONTENIDO DE B2O3, Na2O, SiO2, FeO, PbO, CaO, ZnO |
| SINÓNIMOS DEL PRODUCTO/INSUMO | ESCORIAS DE FUNDICIÓN |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/INSUMO | ESCORIAS DE FUNDICIÓN |

| FABRICANTE | MINA JULCANI |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN FABRICANTE | Calle Las Begonias 415 – San Isidro |

| PROVEEDOR |  |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DEL PROVEEDOR | --- |
| TELEFONO DE EMERGENCIA | --- |

2.- COMPOSICIÓN E INGREDIENTES

| INSUMO | N° CAS | ACGIH TLV | OSHAS PEL | OTROS LÍMITES | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxido de Boro Monóxido de Sodio Dióxido de Silice | 1303-86-2 1313-59-3 7631-86-9 |  |  |  |  |

Rev. 00 Fecha: 04/07/2025

HDSM N° 0714

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

| EFECTOS | AGUDOS | POR INGESTIÓN: Causa irritación y/o lesión en el tracto gastrointestinal. |
| --- | --- | --- |
|  |  | POR CONTACTO CON LA PIEL: Causa lesión en la piel (Partículas vidriosas). |
|  |  | POR INHALACIÓN: -- |
|  |  | POR CONTACTO CON LOS OJOS: Causa irritación y/o lesión ocular, si se prolonga contactar atención médica. |
|  | CRÓNICOS | --- |
| CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR SOBREEXPOSICIÓN |  | --- |
| LISTADO QUÍMICAMENTE COMO CANCERÍGENO O COMO POTENCIALMENTE CANCERÍGENO |  | --- |

4.- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

| INHALACIÓN | --- |
| --- | --- |
| INGESTIÓN | Si la persona está consciente, dar de beber agua. NO INDUZCA al vómito. Consulte al médico inmediatamente. |
| CONTACTO CON PIEL | Retire ropa y calzado contaminados. Lave la zona afectada con abundante agua corriente. Si persiste la lesión, consulte al médico. |
| CONTACTO CON OJOS | Enjuagar inmediatamente con abundante agua por un mínimo de 15 minutos. Lleve inmediatamente al afectado a un centro médico |
| NOTA PARA LOS MÉDICOS | No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático. |

5.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

| PELIGRO DE FUEGO | -- |
| --- | --- |
| MÉTODOS DE EXTINCIÓN | -- |
| EQUIPAMIENTO PROTECTOR | -- |
| PELIGRO DE EXPLOSIÓN | -- |
| RIESGOS ESPECIALES | -- |

Rev. 00 Fecha: 04/07/2025

HDSM N° 0714

6.- PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES Y/O FUGAS

Seguir los procedimientos internos aplicables.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| MANIPULACIÓN | ALMACENAMIENTO |
| --- | --- |
| Seguir los procedimientos internos aplicables. | Seguir los procedimientos internos aplicables. |

8.- CONTROL DE EXPOSICIONES / PROTECCIÓN PERSONAL

| DISPOSICIONES DE INGENIERÍA | Protección y ventilación. |
| --- | --- |
| PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Usar protección respiratoria. |
| PROTECCIÓN DE OJOS Y CARA | Usar lentes de seguridad (no usar lentes de contacto). |
| PROTECCIÓN DE LA PIEL | Utilice guantes de protección química (neoprene) y física (cuero). |
| OTRAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN | Zapatos de seguridad. |

9.- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| APARIENCIA: Solido de color marrón claro TEMPERATURA DE EBULLICIÓN: -- TEMPERATURA DE FUSIÓN: -- TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN: -- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: -- PH: 3 - 4 | SOLUBILIDAD EN AGUA: -- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD: -- PORCENTAJE DE VOLÁTILES: -- VISCOSIDAD: -- DENSIDAD: -- PRESIÓN DE VAPOR: -- |
| --- | --- |

Rev. 00 Fecha: 04/07/2025

HDSM N° 0714

10.- REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD

| ESTABILIDAD | Estable. |
| --- | --- |
| CONDICIONES PARA EVITAR | -- |
| MATERIAS PARA EVITAR | Evitar al contacto con agua. |
| REACCIONES PELIGROSAS | Al entrar en contacto con el agua, puede reaccionar y producir hidróxidos que irriten la piel. |
| PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | -- |
| POLIMERIZACIÓN PELIGROSA | No ocurrirá. |

11.- INFORMACIÓN SOBRE TOXICIDAD

| CARCINOGENIA | Dióxido de Silice- Grupo 3 |
| --- | --- |
| MUTAGENIA | --- |
| GENOTOXICIDAD | --- |
| INFORMACION ADICIONAL | --- |

| AIRE | -- |
| --- | --- |
| AGUA | Peligroso para la vida acuática. Peligroso si ingresa a cursos de agua. |
| TIERRA | -- |
| BIOACUMULACIÓN/BIODEGRADABILIDAD | -- |
| NOTAS/OBSERVACIONES | -- |

12.- INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

Rev. 00 Fecha: 04/07/2025

HDSM N° 0714

13.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO O INSUMO

Los contenedores con restos de productos deben ser dispuestos en cilindros o bolsas hermetizadas autorizadas para tal efecto. Se puede contratar una empresa prestado de servicios de residuos sólidos debidamente registrada en el Ministerio de Salud. Los envases que hayan sido utilizados para el almacenamiento de sustancias peligrosas que pueden causar daños a la salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine sus características de peligrosidad.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Nº de Clase de riesgo: 6.1 Nº de Identificación UN: - Grupo de Embalaje: I Identificación: Peligroso para el medio ambiente

15.- INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES

•Ley general de residuos sólidos. Ley Nº 27314. •Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. D.S. Nº 057-2004-PCM.

16.- OTRAS INFORMACIONES

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION – NFPA

NFPA 704

Rev. 00 Fecha: 04/07/2025

HDSM N° 0714

CAS: Servicio Abstracto Químico

Mg/m3: miligramos por metro cúbico.

Ppm: partes por millón.

EPP: Equipos de protección personal

TWA: Promedio ajustado por el tiempo

STEL: Límite de exposición a corto plazo

OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales

ACGIH Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

IARC: Centro Internacional de Investigación del Cáncer.

NIOSH Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales

ND: No determinado

La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

Rev. 00 Fecha: 04/07/2025